- 第三章 采购需求

# 一、项目名称：浏阳经开区（高新区）创新创业园三期家电采购项目

- 二、预算金额：1663380元

# 三、采购清单及招标控制价

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.25p变频壁挂空调 | 台 | 180 |
| 2 | 1.5p变频壁挂空调 | 台 | 354 |
| 3 | 波轮洗衣机8公斤 | 台 | 434 |
| 4 | 挂机不锈钢支架 | 个 | 534 |
| 5 | 空调开孔 | 个 | 30 |
| 6 | 挂机加长铜管 | 米 | 1223 |

- 四、技术规格、参数要求

4.1空调：

| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25p变频壁挂空调 | 1 | 能效等级 | 3级、2级、1级 |
|  | 2 | 能效比 | ≥4.10 |
|  | 3 | 制冷量 | ≥2600w |
|  | 4 | 制热量 | ≥3300w |
|  | 5 | 制冷功率 | ≤1050w |
|  | 6 | 制热功率 | ≤1400w |
|  | 7 | 电辅加热功率 | 850w（含）-1100w（含） |
|  | 8 | 循环风量 | ≥620m³/h |
|  | 9 | 电压/频率 | 220v/50HZ |
|  | 10 | 外机噪音dB(A) | ≤51dB |
|  | 11 | 包装内铜管长度 | ≥3m |
| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| 1.5p变频壁挂空调 | 1 | 能效等级 | 3级、2级、1级 |
|  | 2 | 能效比 | ≥4.10 |
|  | 3 | 制冷量 | ≥3500w |
|  | 4 | 制热量 | ≥4400w |
|  | 5 | 制冷功率 | ≤1050w |
|  | 6 | 制热功率 | ≤1400w |
|  | 7 | 电辅加热功率 | 850w（含）-1100w（含） |
|  | 8 | 循环风量 | ≥650m³/h |
|  | 9 | 电压/频率 | 220v/50HZ |
|  | 10 | 外机噪音dB(A) | ≤51dB |
|  | 11 | 包装内铜管长度 | ≥3m |

4.2洗衣机：

| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波轮洗衣机8公斤 | 1 | 容量 | ≥8kg |
|  | 2 | 能效等级 | 3级、2级、1级 |
|  | 3 | 洗涤功率 | 390w-500w |
|  | 4 | 脱水功率 | 200w-500w |
|  | 5 | 电压/频率 | 220v/50HZ |
|  | 6 | 使用方式 | 全自动 |
|  | 7 | 洗涤方式 | 波轮式 |
|  | 8 | 排水方式 | 下排水 |
|  | 9 | 内筒材质 | 不锈钢 |
|  | 10 | 洗净比 | ≥0.8 |

4.3空调支架

| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挂机不锈钢支架 | 1 | 材质 | 304不锈钢 |
|  | 2 | 型号规格 | 符合国家标准 |

4.4铜管

| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挂机加长铜管 | 1 | 材质 | 紫铜 |
|  | 2 | 型号规格 | 符合国家标准 |

4.5空调墙面打孔

| 名称 | 序号 | 类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调开孔 | 1 | 型号规格 | 直径：Φ50mm |
|  | 2 | 其他要求 | 保护墙面，清理建筑垃圾 |

- 五、项目实施要求及说明

1．	  产品运输、保险及保管

1.1	成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	施工要求

2.1	成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2	项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

3.	验收要求

3.1	本项目采用简易验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3  由采购人组织验收，在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由成交人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4.	质量保证

4.1	成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2	家用空调：整机6年。

洗衣机：洗衣机整机1年，主要部件（电机、定时器、程控器、电容器）3年。如厂商承诺质保期超过此规定，以厂商承诺期为准。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

5.	售后服务

5.1	维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理,2小时内响应。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障需及时响应。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

- 六、其他要求及说明

1．交货时间及地点

1.1交货时间：自合同签订后采购人发出供货指令20日历日内交货。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2．付款方式：若采购人要求采用一次性交货的，合同签订后，采购人发出供货指令后，成交人供货到采购人指定地点到货验收合格后，采购人支付50%货款，全部货物安装调试完毕，并经采购人验收合格后1个月内支付至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。若采购人要求采用分批次交货的，合同签订后，采购人发出当批次供货指令，成交人供货到采购人指定地点，采购人支付当批次货物50%货款，当批次货物安装调试完毕，并经采购人验收合格后1个月内支付至该批次货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。（付款时乙方须提供同等金额的增值税专用发票给甲方）。

3. 项目清单中的技术参数均为参考，投标人可以根据项目实际情况投更高档次的不同品牌。

4.本项目采用全费用综合单价包干方式建设，综合单价包含项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、规费、税金、安全措施费、安装人员意外保险等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5.投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。