## 附件2、《衡碱项目EPC/EPCC合格设备、材料生产商/品牌公开征集设备制造商的基本资格及技术要求》

### 第1标段：制盐标段专用设备

| 包号 | 包号名称 | 包内所含设备（或材料） | 特定资格、业绩（必须为中国境内的供货业绩）等基本资格要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 非标设备 制造安装 | 蒸发罐、闪发罐、脱氧器、混合冷凝器、车间冷凝水桶 | 1、特定资格要求： 1.1具有A1级压力容器设计和制造证书、ASME"U"钢印认证； 1.2投标人是施工单位的应同时具备机电工程施工总承包壹级资质与建筑机电安装工程专业承包一级资质。 2、类似业绩资格要求： 具有一个年产60万吨制盐行业蒸发罐爆炸焊接复合板现场安装业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标。 | 材质：S22053/Q345R |
| 包2 | 列管式换热器 | 列管式换热器 | 1、特定资格要求： 具有A2级压力容器制造证书和ASME"U"钢印认证。 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐或纯碱行业换热面积≥2000m²的钛或钛合金列管式换热器的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近五年（近五年是指：2020年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标。 | 1.无缝换热管材质：工况温度≥110℃的采用TA10，温度＜110℃的采用TA2。 无缝钛管及钛材推荐品牌：宝钛股份、西部钛业或更高档次品牌。 2.筒体材质：S22053/Q345R。 3.管板采用钛复合板，推荐品牌为宝钛金属复合、四川惊雷、大连爆炸或更高档次品牌。 |
| 包3 | 板式换热器 | 板式换热器 | 1、特定资格要求： 具有板式换热器产品安全注册证书。 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐行业钛材板式换热器的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近十年（近十年是指：2015年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.板片厚度≥0.5mm，板片采用纯钛。纯钛板推荐为日本新日铁、宝钛股份或更高档次品牌。 2.密封垫片为EPDM或国外进口NBR，整体成型，有保证密封的压缩量 |
| 包4 | 除沫器 | 除沫器 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个真空制盐或煤气化行业除沫器的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近五年（近五年是指：2020年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.蒸汽流量：≥85000kg/h 2.材质：S22053/Q345R |
| 包5 | EJ-301蒸汽喷射泵 | EJ-301蒸汽喷射泵 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个真空制盐行业EJ-301蒸汽喷射泵的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近五年（近五年是指：2020年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.动力蒸汽压力：450kPa(绝） 流量：70t/h 回抽二次蒸汽压力：71.7kPa(绝） 流量：50t/h 2.壳体碳钢,动力喷嘴S22053 |
| 包6 | EJ-601蒸汽喷射泵（含HD-602中间冷凝器） | EJ-601蒸汽喷射泵（含HD-602中间冷凝器） | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个真空制盐行业蒸汽喷射泵（含中间冷凝器）的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近五年（近五年是指：2020年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标（国产适用）；代理商的投标（进口适用）（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.动力蒸汽压力：1600kPa(绝）； 回抽二次蒸汽压力：8kPa(绝） 流量：1.9t/h 2.壳体碳钢,动力喷嘴S22053 |
| 包7 | 芒硝干燥粉体流 | 芒硝干燥粉体流 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐、制硝或纯碱行业硫酸钠（芒硝）粉体流冷却器的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近十年（近十年是指：2015年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标。 | 1.处理能力：≥25t/h 2.板片材质：S31603 3.板片厚度：1.5mm 4.料位计参考E+H、VEGA、EMERSON 等同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。其他仪表为国内外一流知名品牌。 |
| 包8 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管 | 1、特定资格要求：具有压力管道元件制造的特种设备生产许可证。 2、类似业绩资格要求： 具有一个盐行业压力≥2.0MPa、口径≥DN600、输送介质为卤水、建设长度≥10km钢骨架聚乙烯塑料复合管的使用业绩。且稳定运行五年及以上。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似运行业绩考核依据： 业主使用证明或其他材料佐证。 类似业绩考核时限： 近十年（近五年是指：2015年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标。 | 1.产品规格为DN600 2.0MPa,管道及管件的生产制造检验过程符合HG/T3690、HG/T3691标准。 2.钢骨架聚乙烯复合管必须在制造过程中一次挤压成型，禁止使用多层或多次粘接等结构形式的管道。 3.所用工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管和管件应采用PE100及以上等级管道专用全新原料生产，聚乙烯原料禁止采用回用料。原材料生产商应为大型一线生产企业。 |
| 包9 | 强制循环轴流泵 | 强制循环轴流泵 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个真空制盐、天然纯碱（一水碱）、氯化钾行业流量≥30000m³/h或泵的进出口公称直径≥1600mm强制循环轴流泵的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标（进口品牌国内生产适用）；代理商的投标（进口品牌国内生产和进口适用）（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.机封：集装式双端面机械密封。推荐品牌：中密控股、丹东克隆或更高档次品牌。 2.泵壳材质：S22053。叶轮材质：S25073。 3.叶轮直径≥1100mm的循环泵传动形式为电机+减速机+万向联轴器。万向联轴器参考：GEWES或更高档次品牌。减速机参考：FLENDER、SEW、KUMERA或更高档次品牌。 4.强制循环轴流泵中10kv电机选用2级能效产品，其他电机选用1级能效产品。 5.满足全年运行要求。 6.轴承参考：SKG、FAG、NSK或更高档次品牌。 7.联轴器参考：无锡创明、沈阳申克动力、丹东克隆或更高档次品牌。 8.测振、测温仪表采用国内外知名一流品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |
| 包10 | 化工流程离心泵 | 化工流程离心泵 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐或硫酸钠、纯碱行业离心泵数量应≥20台投运化工流程离心泵的使用业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 投运一年（提供质保期满的证明材料）。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.机封：集装式双端面机械密封，参考中密控股、丹东克隆或更高档次品牌。 2.10kv电机选用2级能效产品，其他电机选用1级能效产品。 3.满足全年运行要求。 4.轴承参考：SKG、FAG、NSK或更高档次品牌。 5.联轴器参考：无锡创明、沈阳申克动力、丹东克隆或更高档次品牌。 6.减速机辛苦：FLENDER、SEW、KUMERA或更高档次品牌。 7.测振、测温仪表采用国内外知名一流品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |
| 包11 | 螺旋筛网离心机 | 螺旋筛网离心机 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐或纯碱行业螺旋筛网离心机的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标（国产适用）；代理商的投标（进口适用）（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.单台盐产量≥65t/h，含水量均要求＜3%wt。 2.筛网、刮刀为s22053。 3.满足全年运行要求。 4.轴承参考SKF、FAG、NSK或更高档次品牌。 5.电气元件参考施耐德、ABB、西门子或更高档次品牌。 6.单联过滤器参考贺德克 HYDAC或更高档次品牌。 7.速度检测、过载检测参考P+F、TURCK或更高档次品牌。 8.振动检测参考CTC、Hansford、wilcoxon或更高档次品牌。 9.油温检测参考EHH、HYDAC或更高档次品牌。 10.油压检测参考贺德克 HYDAC、巴士德、EH或更高档次品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |
| 包12 | 离心机 | 备用硝离心机 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐或纯碱行业推料离心机或螺旋筛网离心机的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标（国产适用）；代理商的投标（进口适用）（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.单台产量≥25t/h，含水量＜3%wt。 2.筛网、刮刀为s31603。 3.轴承参考SKF、FAG、NSK或更高档次品牌等同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 4.电气、仪表元件品牌采用国内外一流品牌。 |
| 包13 | 蒸汽回转干燥窑 | 蒸汽回转干燥窑 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一个制盐或制硝行业蒸汽回转干燥窑的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.单台产量≥25t/h。 2.筒体为S22053复合板，换热管为S22053。 3.满足全年运行要求。 4.旋转接头蒸汽密封参考凯登约翰逊或更高档次品牌。 5.减速机参考FLENDER、SEW、KUMERA或更高档次品牌。 6.变频电机参考ABB、SEW或更高档次品牌。 7.轴承参考SKF、FAG、NSK或更高档次品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |
| 包14 | 水环真空泵 | 水环真空泵 | 1、特定资格要求：/ 2、类似业绩资格要求： 具有一套制盐行业年产60万吨及以上水环真空泵的供货业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 类似业绩考核时限： 近五年（近五年是指：2020年5月1日至提交投标文件截止时间）。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.泵壳、叶轮等过流部位选用为S31603或更高材质。 2.10kv电机选用2级能效产品，其他电机选用1级能效产品。 3.轴承参考SKG、FAG、NSK或更高档次品牌。 4.机封：集装式双端面机械密封，参考中密控股、丹东克隆或更高档次品牌。 5.联轴器参考无锡创明、沈阳申克动力、丹东克隆或更高档次品牌。 6.减速机参考FLENDER、SEW、KUMERA或更高档次品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |
| 包15 | 溴化锂冰机、 备用电冰机 | 溴化锂冰机、 备用电冰机 | 1、特定资格要求： 具有压力容器制造D级资质。 2、类似业绩资格要求： 具有一套溴化锂与备用电冰机的投运业绩，并在中华人民共和国境内有溴化锂机组采用海水作为冷却水介质的使用业绩。 类似业绩的考核依据： 提供经甲乙双方盖章后的供货合同(或销售合同)扫描件，合同中需体现上述相关指标，如不能体现上述相关指标的需提供相关证明材料。 3、本项目接受：制造商的投标和代理商的投标（如允许代理商投标的，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标）。 | 1.冷却水、热源水的换热管为钛管。 2.屏蔽泵（溶液泵、冷剂泵）参考帝国或更高档次品牌。 3.真空泵参考爱发科或更高档次品牌。 以上参考同档次或高于所列品牌技术标准的材料选择。不具有指定或唯一的意思表示。 |